Technická zpráva

- a) 	účel objektu

Objekt je využívaný pro potřeby Obecního úřadu, dále je v něm umístěna pobočka pošty, ordinace lékaře, knihovna a jedna bytová jednotka.

- b) 	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení navazuje na stávající objem stavby. Stávající povrch je tvořen břízolitovou omítkou, která na dílčích částech vykazuje poruchy. Fasády budou zatepleny, povrchová úprava je řešena ve dvou úpravách. Na hlavní plochu domu je použita tenkovrstvá omítka, vstup s krycí markýzou je zvýrazněn obkladovými deskami. Sokl objektu bude oproti stávajícímu stavu jemně uskočen, aby bylo odstřikování dešťové vody na hlavní plochu fasády.

Pro obnovení hydroizolace dojde u styku s terénem k provedení výkopů šířky cca 700mm podél všech fasád do hloubky cca 800mm. Podél celého obvodu objektu bude obnoven stávající povrch zpevněných ploch a to s důrazem na vyspádování směrem od objektu.

Dochází k výměně oken. Stávající špaletová okna, která jsou dělena na shodné tři části, jsou nahrazena okny s dvojsklem, které mají pouze střední velkou část otvíravou, boční části jsou pevné. Prostory schodiště a kotelny, která jsou prosvětlena luxfery, jsou nově osazena otvíravými okny.

- c) 	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Plocha střechy:				255 m²

Plocha fasády:				750 m²

Stavební úpravy nezasahují do stávajícího řešení obestavěného prostoru, zastavěných ploch, orientace, osvětlení a oslunění.

- d)	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Konstrukční systém objektu

Objekt má tři nadzemní podlaží, půdorys je jednoduchého obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 23,7 x 10,65 m, zastřešen je plochou střechou, výška atiky je přibližně +10,5 m. Konstrukčně je dům řešen jako podélný dvojtakt s vloženým schodištěm. Objekt je založen na základových pasech, nosné zdivo je tl. 450 a 600 mm. Stropy nad přízemím dřevěné, nad patrem a konstrukce střechy je tvořena prefabrikovanými stropními deskami. Střecha je plochá. Její vyspádování je provedeno na východní fasádu, odvodnění je řešeno střešním žlabem a vnějšími dešťovými svody.

Do konstrukce objektu nebude při stavebních pracích zasahováno.

Okna, dveře

Nová okna budou – plastová, rámy pětikomorové, zasklení izolačním dvojsklem, celá výplň otvoru: Umax = 1,20 W/m2K. Součástí dodávky oken budou parotěsné a paropropustné pásky, stavební začištění otvoru z vnitřní i vnější strany a dodávka vnitřního i vnějšího parapetu. Okna v přízemí budou opatřena bezpečnostní fólií (sklo CONNEX), na dílčích oknech bude použito mléčné fólie.

Nová okna v přízemí objektu pod vstupní markýzou budou hliníková, zaskleny izolačním dvojsklem, celá výplň otvoru: Umax = 1,20 W/m2K. Součástí dodávky budou opět parotěsné a paropropustné pásky, stavební začištění otvoru z vnitřní i vnější strany a dodávka vnitřního i vnějšího parapetu.

Nové vstupní dveře v přízemí objektu pod vstupní markýzou budou hliníkové, zaskleny izolačním dvojsklem, celá výplň otvoru: Umax = 1,20 W/m2K. Součástí dodávky budou opět parotěsné a paropropustné pásky, stavební začištění otvoru z vnitřní i vnější strany a doplnění nášlapné vrstvy podlahy v interiéru.

Vstupní dveře do kotelny budou plné, ocelové. Budou osazeny mřížkou v horní a dolní části dveří pro zajištění větrání kotelny.

Postup výměny oken a dveří:

- odborné zaměření stávajících otvorů v obvodových stěnách

- demontáž stávajících oken včetně rámů, krycích lišt připojovacích a jiných spár, parapetních desek a kotevních příponek, venkovních parapetních plechů*)

- vyčištění stavebního otvoru v obvodové konstrukci

- odnesení odpadu do připraveného kontejneru a následná likvidace odpadu

- osazení nového okna včetně parotěsných a paropropustných pásek, vymezení okna distančními podložkami, před ukotvením okna bude zkontrolována jeho niveleta

- kotvení okenního rámu do ostění kotevními šrouby (turbošrouby), popř. hmoždinkami nebo kotvami.

- vyplnění spáry mezi rámem okna a stavebním otvorem montážní pěnou PUR a po zaschnutí zaříznutí přebytečné pěny, přilepení parotěsných a paropropustných pásek ke stavebním konstrukcím

- dočištění vnitřních špalet

kompletní vnitřní začištění stavebního otvoru lignoporem a následným vyztužením omítky pletivem, osazení nových interiérových parapetů - systémové s bílým povrchem a postformingovou hranou

- dočištění vnějších špalet

po seříznutí pěny a vyčistění spáry pro expanzní pásku mezi předním lícem rámu okna a doléhající konstrukcí hrubé stavby a po provedení kontaktního zateplovacího systému fasády budou spáry mezi rámem a novou fasádou utěsněny silikonovým tmelem se systémovým podkladním profilem*) napojení vnějšího parapetu k oknu

- provedení úklidu zhotovitelem znečištěných prostor bytu

*) Poznámka:  Vlastní montáži může předcházet montáž vzorového okna, na níž bude technologie montáže ověřena, upřesněna, případně doplněna.

Zateplení obvodových stěn a plochých střech

Obvodové stěny obecního úřadu budou v souladu se závěry Energetického auditu izolovány kontaktním zateplovacím systémem tl. 140mm. Tepelná izolace bude provedena jak v úrovni nad terénem, tak i 800 mm pod úroveň terénu. Nad terénem bude zateplení provedeno z desek fasádního polystyrenu EPS 70 F. Pod terénem a do výšky 500 až 600mm bude použit extrudovaný polystyren tl. 120mm. Konstrukce římsy na východní fasádě a markýza na západní fasádě budou izolovány deskami tepelného izolantu tl. 80mm. Bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém, tj. lepící stěrka kompatibilní s deskami tepelného izolantu, systémová fasádní omítka, štuková vrstva ve hmotě probarvená, systémové výztužné sítě a zesilující profily, okapnice, systémové řešení připojovací spáry u výplní otvorů. Předpokládá se použití kontaktního zateplovacího systému technologie Baumit (hlavní plochy fasády - ETICS Baumit PRO tl. 140mm nebo 80mm, omítka Granopor TOP akrylátová 2mm nebo ETICS Baumit OPEN tl. 140mm nebo 80mm, omítka Granopor TOP akrylátová 2mm, sokl – SOKL tl. 120mm, omítka MosaikTOP). Barva omítky bude v odstínu Country 3085 (před realizací nutno ověřit u investora a projektanta). Skládání kontaktního zateplení z komponent různých systémů a výrobců je nepřípustné.

| ETICS Baumit PRO tl. 140 mm, omítka Granopor TOP (akrylátová ) 2 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| systémové výrobky | jednotková cena |  |
|  | MJ | Kč/MJ |
| Baumit ProContact - lepení | kg | 9,10 |
| Baumit EPS-F (tl. 14 cm) | m3 | 1400,00 |
| Hmoždinky NTK U 8/60 x 190 | ks | 8,70 |
| Baumit ProContact - stěrkování | kg | 9,10 |
| Baumit StarTex | m2 | 20,70 |
| Baumit GranoporPrimer | kg | 45,90 |
| Baumit GranoporTop (K 2) | kg | 39,60 |

| ETICS Baumit PRO tl. 80 mm, omítka Granopor TOP (akrylátová ) 2 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| systémové výrobky | jednotková cena |  |
|  | MJ | Kč/MJ |
| Baumit ProContact - lepení | kg | 9,10 |
| Baumit EPS-F (tl. 8 cm) | m3 | 1400,00 |
| Hmoždinky NTK U 8/60 x 130 | ks | 5,20 |
| Baumit ProContact - stěrkování | kg | 9,10 |
| Baumit StarTex | m2 | 20,70 |
| Baumit GranoporPrimer | kg | 45,90 |
| Baumit GranoporTop (K 2) | kg | 39,60 |

| ETICS Baumit OPEN tl. 140 mm, omítka Open TOP 2 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| systémové výrobky | jednotková cena |  |
|  | MJ | Kč/MJ |
| Baumit openContact - lepení | kg | 16,70 |
| Baumit open fasádní desky (tl. 14 cm) | m3 | 3000,00 |
| Hmoždinky NTK U 8/60 x 190 | ks | 8,70 |
| Baumit openContact - stěrkování | kg | 16,70 |
| Baumit openTex | m2 | 21,60 |
| Baumit openPrimer | kg | 54,90 |
| Baumit openTop (K 2) | kg | 52,80 |

| ETICS Baumit OPEN tl. 80 mm, omítka Open TOP 2 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| systémové výrobky |  | jednotková cena |  |  |
|  |  | MJ |  | Kč/MJ |
| Baumit openContact - lepení |  | kg |  | 16,70 |
| Baumit open fasádní desky (tl. 8 cm) |  | m3 |  | 3000,00 |
| Hmoždinky NTK U 8/60 x 130 |  | ks |  | 5,20 |
| Baumit openContact - stěrkování |  | kg |  | 16,70 |
| Baumit openTex |  | m2 |  | 21,60 |
| Baumit openPrimer |  | kg |  | 54,90 |
| Baumit openTop (K 2) |  | kg |  | 52,80 |
| SOKL tl. 120 mm, omítka MosaikTOP ( mozaiková omítka ) 2 mm |  |  |  |  |
| systémové výrobky | jednotková cena |  |  |  |
|  | MJ |  | Kč/MJ |  |
| Baumit ProContact - lepení | kg |  | 9,10 |  |
| Austrotherm XPS TOP P (tl. 12 cm) | m3 |  | 3200,00 |  |
| Hmoždinky NTK U 8/60 x 170 | ks |  | 7,00 |  |
| Baumit StarContact - stěrkování | kg |  | 13,60 |  |
| Baumit StarTex | m2 |  | 20,70 |  |
| Baumit GranoporPrimer | kg |  | 45,90 |  |
| Baumit MosaikTop | kg |  | 55,70 |  |

Část vstupní partie a podhled markýzy bude obložen deskami Cembonit s větranou mezerou tl. 100mm. Fasádní desky Cembrit budou osazeny na kovovém podkladní rošty z hliníku nebo oceli. Předpokládá se provedení obkladu z řady Cembrit True – Vesuv 302 nebo Uluru 306. Součástí řešení vstupní partie je i zapuštění zářivek pro nasvětlení vstupu. Předpokládá se užití LED-technologie.

Střecha bude v souladu se závěry Energetického auditu izolována polystyrenem minimální tl. 260mm. Nejprve budou stávající vrstvy střechy demontovány až na nosnou konstrukci, na kterou bude položena parotěsná izolace. Tepelná izolace bude položena ve dvou úrovních, první vrstva bude provedena ve formě spádových klínů, druhá vrstva bude provedena v jednotné tloušťce. Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva a mechanicky kotvená fólie mPVC s UV odolností.

Postup realizace zateplení objektu:

- Postavení fasádního lešení. Mezera mezi lešením a stávajícím lícem obvodové stěny musí umožnit osazení a manipulaci desek tepelného izolantu a následné provedení

- Příprava nových kotev pro nosiče vlajek, mříží, a kotev pro nové veřejné osvětlení. Demontáž stávajících klempířských výrobků fasády – parapetní plechy, oplechování atik, střešní krytina na markýze. Na atikách budou rozebrány spoje mezi atikovými plechy a hromosvodem, hromosvod bude připraven pro napojení na nové klempířské prvky.

- Stávající mříže budou odstraněny. V případě opětovného použití mříží budou všechny prvky detailně prozkoumány, rozměr mříží bude upraven tak, aby byla možná jejich aplikace do vnějšího ostění okenního otvoru. Silně zkorodované části budou nahrazeny novými profily z ocelových jeklů.

- Osazení nových klempířských výrobků na fasádě – parapetní plechy (v součinnosti s okny). Na atikové plechy bude připojeno stávající vedení hromosvodu.

- V úrovni 500 až 600mm nad terénem bude dle konkrétní fasády přikotven hliníkový systémový soklový profil. Kotevní prvky musejí svým provedením zabránit vzniku elektrického článku na styku dvou různých kovů.

- Desky tepelného izolantu budou lepeny systémovou lepící stěrkou. Způsob lepení stanoví technologický předpis výrobce zateplovacího systému. Je nutno dbát na to, aby mezi deskami nevznikaly spáry, ve výjimečném případě je možno spáru utěsnit PUR pěnou. Na nároží budovy jsou desky kladeny na vazbu. Ve vrstvě izolačních desek bude připraveno trubkování pro nové svislé vedení hromosvodu.

- Po přilepení desek a technologické přestávce na zatvrdnutí lepící stěrky se dodatečně osadí kotevní hmoždinky. Počet hmoždinek závisí na výšce a expozici kotvených desek, a stanoví se technologickým předpisem výrobce zateplovacího systému, popř. statickým výpočtem. Délka kotev se řídí požadavkem na zakotvení do nosné konstrukce obvodové stěny, tj. do stávajícího líce nosného zdiva. Rozmístění kotev nutno volit s ohledem na vedení hromosvodu.

- Po zatvrdnutí lepící stěrky se přistoupí k přebroušení izolačních desek hoblíkem na polystyren se skelným papírem, tak, aby se odstranily drobné výstupky a nerovnosti. Účelem broušení je dosáhnout předepsané rovinnosti fasády.

- Výztužnou armovací vrstvu je nutno provést do 14 dnů od nalepení polystyrénových desek. Při překročení tohoto intervalu je nutno desky celoplošně zbrousit, aby se odstranilo znehodnocení desek UV zářením. Tento krok však znamená oslabení tepelně izolačních parametrů kontaktního zateplovacího systému.

Před celoplošným vyztužováním se v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře) přidává pruh síťky ze skelných vláken, velikost přířezu cca. 250x500mm. Síťovina se zastěrkuje do systémové lepící stěrky. Práce mohou pokračovat až po zatuhnutí této stěrky.

Při celoplošném armování se na desky tepelného izolantu nerezovým ozubeným hladítkem nanese vrstva systémové lepící stěrky, do které se vtlačí systémová výztužná síť ze skelných vláken. Provádění výztužné vrstvy postupuje shora dolů, přesahy sítí v místě styku stanoví technologický předpis výrobce zateplovacího systému. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné stěrky je výztužná vrstva silná 2-4mm. Na nárožích a v ostění oken bude užita systémová rohová lišta s integrovanou síťovinou.

- Po vyzrání a vyschnutí vyztužené vrstvy se přistoupí k penetraci základním nátěrem (pokud technologický předpis výrobce systému požaduje). Před nanášením nátěru se malé nerovnosti podkladu přebrousí skelným papírem. Po provedení penetrace následuje technologická přestávka – dle požadavků výrobce zateplovacího systému. Teplota vzduchu nesmí během zpracování a schnutí poklesnout pod +5°C. Okolní plochy (rámy oken, kovové části, obklad soklu apod.) je nutno zakrýt před znečištěním; pokud ke znečištění dojde, je nutno potřísněnou plochu ihned omýt čistou vodou.

- Na zaschlý penetrační nátěr se aplikuje tenkovrstvá probarvená omítka. Před prováděním omítky je vhodné zkontrolovat barevné odstíny, zrnitost a šarže dodávaných balení. Omítka se rozmíchá dle technologického požadavku výrobce zateplovacího systému, na fasádu se nanese hladítkem z nerezové oceli a umělohmotným hladítkem se po krátkém zavadnutí strukturuje. Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. Teplota vzduchu nesmí během zpracování a schnutí poklesnout pod +5°C. Okolní plochy (rámy oken, kovové části, obklad soklu apod.) je nutno zakrýt před znečištěním; pokud ke znečištění dojde, je nutno potřísněnou plochu ihned omýt čistou vodou. Nanesenou omítku je nutno chránit před větrem, deštěm a sluncem. Pro souvislou plochu je nutno použít materiál jedné výrobní šarže, opticky ucelené plochy provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení.

- Spáry mezi rámy oken a kontaktním zateplovacím systémem tmelit silikonovým tmelem, popř. použít systémovou ukončující lištu.

- V úrovni styku s terénem pod zakládací lištou bude proveden výkop do hloubky 800mm. Bude zjištěn stav hydroizolace, který bude v případě potřeby opraven. Předpokládá se použití asfaltových pásů. Na hydroizolace dojde k aplikaci extrudovaného polystyrenu dle konkrétních podmínek výrobce. Extrudovaný polystyren bude pod úrovní terénu ochráněn nopovou fólií. Na část nad terénem bude použita vodovzdorná soklová omítka (Marmolit).

- Střecha bude provedena jako plochá, kdy izolace bude řešena spádovými klíny. Atiky z vnitřní strany budou izolovány deskami o tl. 80mm. Jako hydroizolace je použit systém kotveného měkčeného PVC. Postup realizace je opět stanoven výrobcem materiálu, který musí být dodržen.

- Ostatní dodávky a práce

V souvislosti s provedením zateplení objektu a výměně oken bude nutno přikročit k výměně klempířských výrobků a svodů hromosvodu po fasádě, úpravám hromosvodu, doplnění zámečnických výrobků a úpravě povrchů v interiéru objektu, které budou dotčeny výměnou oken.

Hromosvod

Hromosvod bude veden pod omítkou, v zateplovacím systému pro něj bude provedeno trubkování v netříštivém materiálu. Budou osazena revizní dvířka.

Podlahy

V místě osazení nových dveří dojde k vyspravení nášlapné vrstvy, povrch bude přizpůsoben stávajícímu materiálu.

Povrchy

Vnitřní ostění oken, popřípadě celá stěna s oknem bude po provedeném stavebním začištění opatřena bílou malbou (popřípadě malbou v barvě použité v místnosti). V místnostech, kde se nachází keramický obklad, bude po osazení nových oken provedeno jeho doplnění.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky (oplechování atiky, markýzy, okapy, svody, revizní dvířka na fasádě) budou z titanzinku.

Poznámka: Vnější parapety oken budou provedeny v hliníku, jejich specifikace je obsažena v tabulce oken.

Zámečnické výrobky

Dále bude nutno demontovat stávající zámečnické prvky, kotvené k fasádě – nosiče vlajek, stávající okenní mříže a dále veřejné osvětlení. Do fasády budou osazeny nové kotvící prvky pro tyto zámečnické výrobky, na něž budou zámečnické konstrukce přesazeny. Zpětné osazení mříží je možné po jejich repasování a souhlasu investora akce. Mříže je nutno rozměrově upravit, aby bylo možné jejich osazení vždy do ostění otvoru. Předsazení před fasádu objektu je nepřípustné.

Na schodišťový prostor bude doplněna ocelová nerezová trubka. Na fasádu objektu budou osazeny 2 kusy držáků na vlajky a na markýzu konstrukce pro osvětlení. Veřejné osvětlení bude osazeno na původní polohy. Jako zdroj je preferováno osvětlení LED technologií (nutno prověřit stávající parametry svítidel).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce na již existujícím objektu, a v projektu není možno postihnout všechny nepřesnosti stávajících konstrukcí (rozměrové tolerance z výroby, nepřesnost osazení, dodatečné deformace apod.), je nezbytné, aby si dodavatel stavebních prací před výrobou a dodávkou přímo na stavbě ověřil všechny rozměry stávajících konstrukcí, jež by mohly mít vliv na kvalitu jeho dodávky, a zjištěným údajům svou dodávku přizpůsobil.

- e)	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

zateplení obvodových stěn - 	kontaktní zateplovaní systém, polystyrén tl. 140 mm, λ = 0,039 W/m.K

zateplení střech plochých - 	polystyrén tl. 260 mm;  λ = 0,037 W/m.K

výměna oken - 			nová s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,2 W/m2.K

výměna dveří - 			nová s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,2 W/m2.K

- f)	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Do založení objektu nebude zasahováno.

- g)	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba je z hlediska vlivu svého provozu na životní prostředí nekonfliktní. Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s příslušnými normami a hygienickými předpisy. V řadě parametrů zejména tepelně technických splňují současné požadavky, což v konečném důsledku přináší pozitivní ekologický i ekonomický efekt.

- h)	dopravní řešení

Dopravní řešení zůstává beze změn.

- i)	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Tento projekt neřeší protiradonová opatření. Další vnější faktory jako např. agresivní spodní vody, seismicita, poddolování se v území nevyskytují.

- j)	dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Stavba je v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby.

V Praze 20. 12. 2012                                                                         vypracoval: Ing. arch. Martin Belica