# C. stavební část

# objekty pozemních komunikací

## Technická zpráva

- Identifikační údaje

Stavba:	Rekonstrukce Sluneční ulice v Psárech

Katastrální území: 	Psáry

Obec:	Psáry

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Rekonstrukce

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Investor	obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ00241580

Hlavní projektant:	Novadus spol.s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram

IČO:	46349235

Projektant dílu doprava	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Ve stávající nezpevněná komunikaci bude vybudována dešťová kanalizace. Projekt řeší obnovu a zpevnění povrchu po výstavbě. Stavba se nachází v zastavěném území obce Psáry. Lokalita se nachází v svažitém terénu na jižním okraji obce.

Komunikace je stísněna mezi stávajícím oplocením, šířka volného prostoru je 4-5 m. Projekt řeší úpravy od ulice Na Vápence po místo, kde se ulice láme vlevo. Délka úpravy je 183 m.

- Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová v kategorii MO1 4,0/3,5/30. Uliční prostor je vymezen hranicemi přilehlých pozemků, odstavování a parkování vozidel je zajištěno na pozemcích mimo uliční prostor.

- Objekt zahrnuje provedení konstrukce vozovky, obrubníků, uličních vpustí a úpravu vjezdů.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

V obci doposud neproběhla digitalizace katastrální mapy, rozdíl poloh hranic pozemků dle KN a skutečnosti v dané lokalitě dosahuje přesnosti v řádu metrů. Pro přehlednost není v situaci podložena katastrální mapa. Projekt pro stavební povolení byl zpracován do geodetického zaměření stavby. V situaci jsou zakresleny stávající i navrhované sítě.

V rámci projektové dokumentace nebylo provedeno dopravně inženýrské posouzení navržené stavby.

V těsné blízkosti stavby se nenachází žádné stavební objekty, u nichž by bylo nutné provést jejich diagnostiku. Tato stavba není památkou ani není v památkové zóně nebo v rezervaci.

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba souvisí s výstavbou dešťové kanalizace v téže lokalitě.

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem, od okolního terénu budou odděleny obrubníkem. Zelený pás mezi komunikací a okolními parcelami bude dorovnán, ohumusován a zatravněn. Před začátkem stavby je nutné vytyčit stávající trasy inženýrských sítí a dbát jejich ochrany během stavby.

Na stavbě se předpokládá přebytek zeminy, který bude odvezen na skládku, v případě nedostatku vhodného materiálu do násypu bude tento dovezen z vhodného zdroje.

### Komunikace

#### Směrové vedení

Navrhovaná komunikace je tvořena téměř přímým úsekem, pro přizpůsobení se skutečnému stavu je osa několikrát mírně zalomena.

Komunikace vychází z místní komunikace Na Vápence. Délka úpravy je 183 m k místu, kde se Sluneční ulice stáčí v pravém úhlu vlevo.

Detaily směrového vedení jsou patrné z přílohy 2 – Situace

#### Výškové poměry

Komunikace je vedena v úrovni stávajícího terénu. Podélný spád dosahuje v celé ulici 5,6-10%.

Detaily výškového vedení jsou patrné z přílohy 3 Podélný profil.

#### Příčné uspořádání

Vzhledem ke stísněným poměrům je komunikace navržena v šířce 3,0 m mezi obrubníky.

Šířkové uspořádání dle ČSN 73 6110:

jízdní pruh	1 × 3,0 m	= 	3,00 m

bezpečnostní odstup (započtený do volné šířky)	2 × 0,25 m	=	0,50 m

hlavní dopravní prostor místní komunikace	 = kategorie		3,50 m

Kategorie komunikace je MO1 4,0/3,5/30.

Na dvou místech, kde to stávající oplocení dovolí, je navržen vždy mezi dvěma vjezdy rozšířený úsek, využitelný jako výhybna. Šířka v těchto místech je 4,0 m.

Příčný sklon

Komunikace má navržený jednostranný sklon 2,5% vlevo.

#### Zemní práce

Zemní práce zahrnují odkopání stávajících vrstev vozovky, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

V případě nutnosti bude vyměněna zemina v aktivní zóně v tloušťce 0,50. Aktivní zóna bude tvořena vhodným materiálem dle ČSN 73 6133.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

#### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období (viz ČSN 73 6133).

#### Sjezdy

Z komunikace budou zpevněny stávající sjezdy na okolní pozemky. Sjezdy budou mít šířku 3,0m.

#### Vytyčení objektu

Vytyčení os komunikací je dáno souřadnicemi hlavních bodů osy. Souřadnice těchto bodů jsou dány v JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.  Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

#### Bezpečnostní zařízení

Není uvažováno žádné bezpečnostní zařízení.

#### Doprava v klidu

Vzhledem ke stísněným poměrům nejsou uvažována žádná parkovací stání.

#### Dopravní značení

Na výjezdu do ulice Na Vápence bude obnovena stávající značka P4.

#### Obrubníky

Podél komunikace budou zřízeny obrubníky převýšené oproti vozovce o 0,05 m. V místech, kde se na komunikaci napojují proluky mezi parcelami, budou obrubníky snížené na úroveň 0,02 oproti vozovce.

#### Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navržena v netuhé úpravě v celkové tloušťce min. 390 mm s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 			(D1-N-2-VI-PIII)

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2

asfaltový beton	ACP 16+	 50 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2		Edef,2  80 MPa

Štěrkodrť	ŠD	150 mm		Edef,2  50 MPa

štěrkodrť 	ŠD	150 mm		Edef,2  30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	390 mm

Skladba jednotlivých vrstev vozovky je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez.

#### Odvodnění komunikace

Povrchové vody z vozovky budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do uličních vpustí, které budou zaústěny do nově vybudované dešťové kanalizace. Poloha uličních a liniových vpustí byla oproti projektu dešťové kanalizace upravena. Pod komunikací bude v celé délce zřízen podélný trativod.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem komunikací a jejím svedením do uličních vpustí. Vodní režim je uvažován kapilární (velmi nepříznivý).

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace dopravní telematiku

Na výjezdu do ulice Na Vápence bude obnovena stávající značka P4.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Neobsazeno.

- vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno.

- přehled výpočtů a konstatování, o statickém ověření rozhodujících průřezů a dimenzí

této stavby se netýká

- řešení přístupů a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude v maximální možné míře respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Oproti požadavkům této vyhlášky nelze dodržet požadovaný podélný spád komunikace, který místy přesahuje 10%. Navrhovaný obrubník je převýšen pouze o 0,05m, nemůže proto sloužit jako plnohodnotná vodicí linie. Za tu poslouží stávající oplocení.

# Mostní objekty a zdi

Na této stavbě se nevyskytují

# Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem komunikací a jejím svedením do dešťové kanalizace terénu.

# Objekty osvětlení pozemní komunikace

Na této stavbě se nevyskytují

# Objekty podzemních staveb

Na této stavbě se nevyskytují

# Objekty zařízení pro telematiku

Na této stavbě se nevyskytují

# Objekty drah

Na této stavbě se nevyskytují

# objekty pozemních staveb

Na této stavbě se nevyskytují

# ostatní stavební objekty

Na této stavbě se nevyskytují

### Plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby je navržen:

- Kontrolní prohlídka – předání staveniště

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

- Kontrolní prohlídka – vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby

V místě stavby budou vytyčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

- Kontrolní prohlídka – kontrola hutnění pláně

Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláně.

- Kontrolní prohlídka – provedení asfaltových vrstev.

- Kontrolní prohlídka – závěrečná

Bude provedena před, nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav a dopravního značení.

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím průběhu.

Ve Vidově, říjen 2015	Ing. Jan Dudík