, spol. s r.o. - stavby vodovodů a kanalizací, vodohospodářské služby

Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČ: 46349235, DIČ: CZ46349235, tel./fax +420 318628927/ 318635040

- Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10702, 24. června 1992

Stavba :

Psáry – dešťová kanalizace v části ulice Sluneční

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo : 		obec Psáry, ulice Sluneční a Na Kopečku

okres Praha - západ, Středočeský kraj

k.ú. Psáry

Investor :		obec Psáry

Pražská 137

Dolní Jirčany

252 44 Psáry

Datum :		červen 2016

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby : 			Psáry – dešťová kanalizace v části ulice Sluneční

Místo stavby : 			obec Psáry, ulice Sluneční a Na Kopečku

okres Praha - západ, Středočeský kraj

k.ú. Psáry - parcel.č.1076/1, 633/1, 613/1, 613/4, 610/10, 610/9 a 610/7

Předmět dokumentace:		stavba dešťové kanalizace

A.1.2. Údaje o žadateli/stavebníkovi:

Žadatel/ stavebník :		Obec Psáry

Pražská 137

Dolní Jirčany

252 44 Psáry

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Projektant:

NOVADUS, spol. s r.o.

Ke skalám 603, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ: 463 49 235

Ing. Vladimír Kovalčík,

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,ČKAIT - 0007595

A.2 Seznam vstupních podkladů

- územní rozhodnutí č.j.:MěÚJ/04830/2016/Pou ze dne 2.5.2016

-  katastrální mapa

- místní průzkum, jednání s investorem

- fotodokumentace

- ČSN a příslušné bezpečnostní předpisy

- vyjádření správců sítí

- geodetické doměření terénu

Vzhledem k tomu, že katastrální mapa daného území je velmi špatná (deformovaná), je geodetický podklad nepřesný a trasy stávajících sítí jsou v situaci proto zakresleny pouze informativně.

A.3 Údaje o území

Rozsah řešeného území:

Stavba se nachází v zastavěné části obce Psáry na parcel.č.1076/1, 633/1, 613/1, 613/4, 610/10, 610/9 a 610/7 v k.ú. Psáry. Všechny výše uvedené pozemky jsou uvedeny v kn jako ostatní plocha.

Dosavadní využití a zastavěnost území:

Stavba se nachází v zastavěné části obce Psáry – ulici Sluneční. Území se nachází převážně ve svažitém terénu sloužícím jako místní komunikace s nezpevněným povrchem. V ulici se nachází řada sítí a pro položení potrubí pro dešťovou kanalizaci již není mnoho prostoru. Tato ulice nemá dosud vybudovanou dešťovou kanalizaci a vzhledem k tomu, že i ulice nad ní je ve svahu, působí deště nepříjemnosti zejména majitelům pozemků v ulici Sluneční ve spodní části. Nově zbudovaná dešťová kanalizace zpříjemní bydlení 13-ti majitelům rodinných domků v této části ulice.

Údaje o ochraně území:

Území se nenachází v CHKO, není v památkové zóně, záplavovém území. Lokalita pro stavbu nespadá do území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, není na poddolovaném území a není ložiskem nerostů a podzemních vod.

Údaje o odtokových poměrech:

V ulici Sluneční není zatím vybudovaná zpevněná komunikace. Povrch tvoří recyklát. Spádově je ulice směrována do severní části. Nově budovaná dešťová kanalizace odvede dešťové vody z ulice Sluneční do stávající dešťové kanalizace v ulici Na Kopečku. Na nově budovaném úseku je navrženo celkem 7 uličních vpustí a 4ks příčných štěrbinových žlabů.

Údaje o souladu s ÚPD:

Stavba je v souladu s místně příslušnou územně plánovací dokumentací.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavba zcela respektuje obecné požadavky na využití území stanovené vyhláškou  č.501/2006 Sb.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Známé požadavky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci zohledněny.

Seznam výjimek a úlevových řešení:

nejsou požadovány

Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Část místní komunikace, která bude výstavbou narušena, bude dána do původního stavu.

Zahájení výkopových prací nesmí být uskutečněno bez vytyčení přímo v terénu, nejlépe protokolární formou.

Před zahájením stavby je nutno zajistit:

- vyřešit se správcem komunikace podmínky provádění napojení v komunikaci

- ornice bude deponována a investor zajistí její ochranu před znehodnocením

- hloubka stávající kanalizace a vodovodu není správci známá; je proto třeba zjistit hloubku stávajícího potrubí v místě křížení kopanou sondou a v případě, že by nebyla dodržena norma pro prostorové uspořádání, je třeba hloubku dešťové kanalizace upravit

- před zahájením zemních prací provést vytyčení trasy všech podzemních sítí

- Při křížení nebo souběhu s jinými sítěmi bude výkop prováděn ručně

Seznam pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby (dle KN):

Obec: Psáry [539597], Katastrální území: Psáry [736422]

1076/1, 633/1, 613/1, 613/4, 610/10, 610/9, 610/7

Podrobné údaje o jednotlivých parcelách viz. Dokladová část této dokumentace

A.4 Údaje o stavbě

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novostavbu.

Účel užívání stavby:

Stavba bude sloužit k odvádění dešťových vod z daného území do stávající dešťové kanalizace.

Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o stavbu trvalou

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

z povahy stavby není požadováno

Údaje o dodržování technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb:

Stavba je podle zákona č.181/2008 Sb. vodním dílem. Vztahují se na ni obecné požadavky vyhlášky č.502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 590/2002Sb. Kanalizace je navržena v souladu s příslušnými normami a právními předpisy tak, aby zajišťovala neškodné odvádění dešťových vod. Použité potrubí bude svou pevností splňovat statické požadavky podle místních zvyklostí. Veškeré použité stavební materiály a prvky budou mít prohlášení o shodě podle zákona 481/2008Sb. a §5 a §13 nařízení vlády 312/2005Sb. Dále budou respektována příslušná nařízení, předpisy, ČSN a EN.

Bezbariérové užívání se této stavby netýká.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: obecné požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací jsou v PD zohledněny.

Seznam výjimek a úlevových řešení:

Stavba nepožaduje žádné výjimky ani nemá úlevová řešení.

Navrhované kapacity stavby:

Nová dešťová kanalizace v délce 285,82m bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Na Kopečku. Na stoku bude napojeno 11 přípojek (7 uličních vpustí a 4ks příčných štěrbinových žlabů). Do dešťové kanalizace nebudou zaústěny dešťové svody z přilehlých nemovitostí.

Základní předpoklady výstavby:

předpokládaný termín zahájení výstavby je odvislý od doby povolovacího procesu a finančních možností investora. Předpokládaný termín dokončení do konce roku 2016.

Orientační náklady stavby:

Předpokládaná cena díla – 1 800 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jednoduchou stavbu, kdy není třeba stavbu dělit na objekty

v Příbrami, červen 2016						zpracovala: Ing. Z. Klimtová

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Charakteristika stavebního pozemku:

Poloha budoucího staveniště se nachází v jižní části obce Psáry. Leží na parc. 1076/1, 633/1, 613/1, 613/4, 610/10, 610/9, 610/7 v k.ú. Psáry. Nachází se uprostřed stávající zástavby. Vede ulicí Sluneční a Na Kopečku. Parcely jsou využitím určeny jako ostatní plochy ostatní komunikace. V daném území se nachází 13rodinných domků.

Relativní výška staveniště se pohybuje v rozmezí  100,26 – 73,30.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Na místě navrhované stavby byl proveden průzkum terénu a určení vhodnosti umístění stavby. Dále bylo provedeno zaměření staveniště. Vyjádření správců podzemních a nadzemních sítí viz. Dokladová část. Vzhledem k tomu, že katastrální mapa daného území je velmi špatná (deformovaná), je geodetický podklad nepřesný a trasy stávajících sítí jsou v situaci proto zakresleny pouze informativně.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Při provádění prací bude třeba dodržet ochranná pásma a dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005 podzemních vedení a sítí vyskytujících se v prostoru stavby.

V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, je třeba před započetím zemních prací nechat od jejich správců trasy podzemních vedení vytyčit. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů dle požadavků jednotlivých správců. Vzhledem k tomu, že správci sítí nemají k dispozici výškové zaměření sítí, je třeba před realizací prověřovat i hloubky stávajících sítí, zejména splaškové kanalizace a vodovodu, aby bylo dodrženo prostorové uspořádání stanovené příslušnou normou ČSN 73 6005.

Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:

nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí je dle zákona O vodovodech a kanalizacích v šířce 1,5m od kraje vnějšího líce vodovodního řadu na obě strany. V ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv činnost jen v souladu s výše uvedeným zákonem a se souhlasem provozovatele vodovodního řadu.

Parc.č.613/4, přes kterou dešťová kanalizace vede, je v zastavěném území a je velmi úzká. Provedení  dešťové kanalizace mezi DŠ3 a DŠ4 je proto vhodné provést protlakem (horizontálním vrtáním).

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nevyžaduje

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa:

Stavba nevyžaduje

Územně technické podmínky:

Navržená stavba nevyžaduje omezení dopravy na důležitých komunikacích v obci. Dojde pouze k dočasnému částečnému omezení dopravy v ulici Sluneční a dočasně bude třeba omezit pěší přístup během výstavby v ulici Na Kopečku.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba dešťové kanalizace není vázána na jinou stavbu.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba bude sloužit k bezpečnému odvádění dešťových vod z daného území. Jedná se o dešťovou kanalizaci v délce 285,82m.

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o liniovou stavbu dešťové kanalizace.

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Stavba nevyžaduje.

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba kanalizační stoky dle platných předpisů bezbariérové řešení nevyžaduje.

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provádění stavby je třena dodržovat nařízení vlády 591/2006 „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí vyhl. č. 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, která nahrazuje starší vyhl. č. 324/1990 Sb. Z hlediska protipožárního zabezpečení stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

Zaměstnanci provádějící stavební práce na staveništi budou seznámeni s bezpečnostními opatřeními před nástupem na stavbu a budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Povinností dodavatele je použít vhodnou technologii k omezení prašnosti a hluku. Práce budou prováděny jen v denní době.

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Jedná se o dešťovou kanalizaci v délce 285,82m. Nová stoka bude napojena do stávající dešťové kanalizace v ulici Na Kopečku do průtočné uliční vpusti před č.p.45. Na stoce z betonových hrdlových trub DN300 s integrovaným těsněním bude umístěno 8 betonových prefabrikovaných šachet (7revizních +1spadišťová) a napojeno 11 přípojek  DN 150 (7 uličních vpustí a 4ks příčných štěrbinových žlabů).

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba nemá žádné projektované výrobní nebo technologické zařízení

B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:

Vzhledem k charakteru stavby není stavba rozdělena na požární úseky.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

Vzhledem k charakteru stavby není požární riziko ani stupeň požární bezpečnosti stanovovány

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:

viz. část f a část h

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou únikové cesty posuzovány

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou odstupové vzdálenosti posuzovány

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst:

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje se změnou  rozmístění stávajících hydrantů.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty):

Příjezd požární techniky během výstavby nebude narušen – stavba v ulici Sluneční bude prováděna po úsecích. Vzhledem k tomu, že do ulice je přístup ze dvou stran, bude do ní umožněn trvalý přístup.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení):

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními:

viz. část f

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:

stavby se netýká

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Stavba nevyžaduje

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Jedná se o stavbu, která při svém provádění ani následném provozu nebude mít žádný významný vliv na životní prostředí. Zhotovitel musí zajistit, aby zvolené montážní postupy a používaná mechanizace neohrožovaly životní prostředí nad běžný rámec únikem ropných látek či vytvářením zbytečných odpadů. Z hygienického hlediska nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky.

B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nevyžaduje.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nová stoka bude zaústěna do stávající průtočné uliční vpusti před č.p. 45. Do nové dešťové kanalizace nebudou zaústěny dešťové vody z jednotlivých parcel.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavba nevyžaduje po svém dokončení změnu dopravního řešení.

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV

Pokud budou sítě pokládány v blízkosti porostů, je nutno postupovat dle ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch. Zemní těleso bude v místech dotčených stavbou dohumusováno a zatravněno.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovlivnění životního prostředí bude možné při vlastní realizaci stavby. Stavební činnost bude prováděna v souladu se zákonem č.601/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku stanovené tímto předpisem.

Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl. č. 381/2001 Sb. takto:

č. odpadu	název odpadu  				 likvidace odpadu

170405	 	železo a ocel 					odvoz do šrotu

170101		 beton 						řízená skládka, recyklace

170504 	zemina neobsahující nebezpečné látky 		lze zavést do výkopů po v rekultivacích

170504 	kamení neobsahující nebezpečné látky 		řízená skládka

170302 	asfaltové směsi (bez dehtu) 			recyklace (lze odvést a použít na 										obalovně)

020103 	odpad rostlinných pletiv 			řízená skládka

Odpad bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a dalšímu využití. Pouze nebude-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Ten bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo materiály. Při provádění stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní ani nebezpečné odpady.

Jinak tato stavba bude mít pozitivní vliv z hlediska péče o životní prostředí, protože dojde k bezpečnému odvádění dešťových vod do stávající dešťové kanalizace v souladu s platnými normami.

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod.

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

Řešení ochrany proti hluku:

Stavební činnosti budou prováděny v souladu se zákonem č.601/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku stanovené tímto předpisem.

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů

nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB (A) pro denní dobu 7 - 21 hodin a 45dB (A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. Předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o

to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby

nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. V případě zjištění, že v

průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim demoličních

prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení.

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití:

S odpady vznikajícími při stavbě nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.:

odpad z rostlinných pletiv – budou kompostovány v příslušných zařízeních;

zeminy – budou rozděleny na využitelné a odpad (nepředpokládá se jejich kontaminace)

beton, cihly – budou drceny a recyklovány v příslušných zařízeních

obaly - papírové, kovové, plastové – odvoz do sběrny alt. předávány k opětovnému využití, plastové nutno odvážet do příslušných zařízení k likvidaci alt. k opětovnému využití;

asfaltové směsi, dehty, zbytky izolačních materiálů, stavební odpady kontaminované ropnými látkami – nutno

zabezpečit odstraňování v příslušném zařízení (spalovna NO) pro nakládání nutný souhlas příslušného orgánu

státní správy;

stavební materiály na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady – uložení na příslušné skládce, využití

je problematické;

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – nutno předat oprávněné osobě - firmě, nutný souhlas příslušného OSS;

směsný komunální odpad (z činnosti osob působících na stavbě) – odvoz na skládku komunálního odpadu (pozor

§ 2 odst. 2, 3 a 4 vyhl. č. 381/2001 Sb.).

Vibrace:

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

Prašnost:

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

Ochrana proti znečištění komunikace:

- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření

- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace, v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění

- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a

tím k znečišťování veřejných komunikací

- zamezit znečišťování vod odpady z některých výrobních procesů, mytím strojů a dopravních prostředků

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Není známo, že by se v daném území nacházely památné stromy, rostliny nebo živočichové.

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. Při provádění výkopových prací v blízkosti stávajících stromů je nutno dodržet ustanovení ČSN  DIN 18 920 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

stavby se netýká

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

stavby se netýká

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba nevyžaduje

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nevyžaduje

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Technologie výstavby kanalizace nevyžaduje žádné zdroje energie z veřejné infrastruktury, zdroje vody, ani nemá nároky na odvodnění. Zařízení staveniště není určeno. Zhotovitel si zajistí zřízení zařízení staveniště v potřebném rozsahu po dohodě s veřejným subjektem nebo se soukromým subjektem. V případě potřeby zhotovitele bude zařízení staveniště oploceno (zajistí zhotovitel stavby). K výrobě el. energie se použije elektrocentrály.

b) odvodnění staveniště,

Vysoká hladina podzemní vody se nepředpokládá.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Nová dešťová kanalizace je na stávající napojena v ulici Na Kopečku. Trasa kanalizace je vedena v prostoru zatravněné plochy, chodníku a v tělese komunikace s nezpevněným povrchem, která je využívána převážně pro příjezd k přilehlým nemovitostem.

Vjezd na staveniště je možný z několika přilehlých místních komunikací. Během výstavby tak bude třeba pouze postupných částečných uzavírek.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné.

Stavební práce prováděné v sousedství objektu č,p, 80 budou prováděny s co největší opatrností tak, aby nedošlo k poškození tohoto objektu. Při zjištění negativního vlivu na stavebních prací na tento objekt, budou práce okamžitě zastaveny a dále bude situace řešena tak, aby se předešlo poškození výše uvedené nemovitosti. Před zahájením prací mezi DŠ3 a DŠ4 bude proveden pasport č.p. 80 a staveb, které by mohly být výstavbou dešťové kanalizace poškozeny.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Plochy vymezené pro tuto stavbu budou po dokončení předány jejich uživatelům, respektive provozovatelům či majitelům.

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu.

Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Před zahájením výkopových prací budou obyvatelé v místě stavby upozorněni na termín zahájení a ukončení stavby a dobu provizorního řešení přístupu k jednotlivým nemovitostem.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba bude prováděna v otevřeném paženém výkopu o min. šířce cca 1m v závislosti na hloubce. Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem a provozovnám. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti

osvětleny.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků k plnění funkce lesa. Jedná se o jednoduchou liniovou stavbu v zastavěném území, proto bude zábor prováděné části kanalizace ohraničen podle ustanovení závazných předpisů a nařízení (viz.B.8.j.) a označen dopravními značkami, v noci navíc výstražným osvětlením.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

V průběhu výstavby bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č.383/2008 Sb. O odpadech a související vyhlášky a nařízení.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Před zahájením zemních prací v první části trasy bude sejmuta ornice o tl. 0,20 m v šíři 4,5 m a délce 80m , která bude uložena na skládku ornice a pak následně využita pro rekultivaci. Při stavbě vznikne přebytečný výkopek, který bude odvážen na skládku, resp. na deponii určenou stavebníkem.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při provádění všech stavebních prací je nutné dbát na ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší prachem a výfukovými plyny, ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a ochranu vzrostlé zeleně.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5),

Staveniště tvoří liniový výkop rýhy a manipulačního prostoru, v případě překopu komunikace budou práce zkráceny na minimum a po výkopu a uložení potrubí bude proveden ihned zásyp, nebo budou na překopech instalovány ocelové desky pro možnost pojezdu osobních vozidel.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Polohy podzemních inženýrských sítí procházejících v blízkosti staveniště musí být vytýčeny a jejich vytýčení během stavby udržováno. Práce prováděné v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět ručně, bez použití mechanismů a za odborného dozoru organizace a dodržení podmínek stanovených správci sítí.

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolování ve smyslu vyhlášky č. 204/1994 Sb. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována Vyhláška č. 178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy budou po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, policie).

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak základní legislativní předpisy:

- Vyhl. č. 48/1982 Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- Zák. č. 258/2000 Sb., ze 14. 7. 2000, platného od 1.1.2001 - o ochraně veřejného zdraví a jeho následných prováděcích předpisů

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., která řeší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č.

363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo

mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1.2007

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích –

účinnost od 1. 1. 2007, bourací práce řeší příloha č. 3, oddíl XII

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

V případě havarijního znečištění ropnými látkami, hlásí následky  dodavatel stavby Hasičskému záchrannému sboru a referátu životního prostředí .

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a předpisy souvisejícími.

Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/205 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci.

Provozovatel musí zajistit dodržování veškerých bezpečnostních předpisů pro provoz a údržbu.

Obsluhu a údržbu mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci. Pracovníci se musí seznamovat s předpisy BOZ, provozním řádem a provozními předpisy. Péče o bezpečnost práce je řešena v provozním řádu.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

stavby se netýká

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

před zahájením stavby je třeba projednat dopravní opatření na příslušném dopravním inspektorátu

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Jedná se o jednoduchou liniovou stavbu, která není podmíněna jinou výstavbou. Před zahájením zemních prací je třeba vytyčit stávající sítě. Termín zahájení stavby závisí na stavebním povolení a možnostech investora. Předpokládaná doba výstavby je 5měsíců.

- v Příbrami, červen 2016                                              		               	 zpracovala : Ing. Z. Klimtová